TOPOTEK接线使用说明（10P端子口）

拓扑联创10P端子口云台相机接线方式有两种，一种是网络连接方式，一种是移动端连接方式，网络连接方式相对简单，但需要对电脑进行配置，首先我们先看图识别下端子口：

接口说明：

1：TX+、TX-、RX+、RX-为网络接口；

2：SBUS接口；

3：GND地线；

4：RX、TX为串口；

5：VCC为电源线，电源为DC 12V-26.2V

网络连接方式（PC端）：

PC端连接主要是用网络接口和电源接口，电源这边不能直接连接，需要两根线，也就是电源线+GND地线为一组；网络这边单独为一组，如图所示：

样式图

电脑配置部分：

顺利连接后要进行电脑的配置，我们要进入控制面板——网络和internet——网络和共享中心，进入TCP/IP4属性：

选择【使用下面的IP地址】

在IP地址填写为192.168.144.20，这里面需要注意的是，云台相机默认IP地址为192.168.144.108，填写PC地址的最后一位要避免与云台相机相同。其他按照图注填写即可，完整后点击确定，设置完毕。

然后进入TOPOTOE官方的APP，如果没有，可以在官网（http://www.topotek.com）下载，记得下载最新版本。

下载完成后打开软件：

请注意左下角，如果前面PC设置正确或者网络硬件连接正确的话，左下角不会出现【装置连接异常】的字样，如果连接正常，点击右下角的图标，弹出对话框：

如果没有更改云台相机IP地址的话，默认不变，直接点击蓝色圆形按钮即可连接成功。软件介绍可查阅“TOPOTEK软件介绍”。

移动端接线方式：

移动端接线方式相对于PC端略显复杂，对于不同的地面站有不同的对接方式。我们目前支持多种接线，主要为云卓H16和HeraLink，接线图如下：

上图为H16的对接过程，主要连接点在H16的天空端，有两个大接口，一个是网络接口，对接云台相机的网络，一个是电源与SBUS接口，这个接口会延伸两个独立接口，SBUS接口对接云台相机的SBUS接口，并引入GND线，另一个对接VCC电源，给天空端供电。然后就是就将云台相机吊舱的电源接头，硬件连接就算完成了。

连接HeraLink方法基本与H16相同，只不过相对于H16，HeraLink的天空端电源是单独出来的，按照图接线即可，注意的是，和H16一样，网口是4P对5P口，所以天空端这边中间的接口要空出来。然后就是就将云台相机吊舱的电源接头，硬件连接就算完成了。

H16为例样式图

TOPOTEK移动端软件

TOPOTEK移动端软件为安卓版本，与大多数地面站兼容，如果没有也可以在官网（http://www.topotek.com）下载：

正常安装后可以打开软件；

单击设置按钮，点击IP设置，设置IP为192.168.144.108，也就是默认的云台相机IP地址，成功后点击确定，即可连接成功。如果之前更改过云台相机IP地址，只要在设置IP地方输入正确的地址即可连接成功。